بسمه تعالي

روش هاي اجزا محدود

تكليف شماره 2                                                                                تاريخ تحويل 27 آبان

شار حرارتي پايدار درون يك استوانه دايروي توخالي بوسيله معادله ديفرانسيل معمولي زير توصيف مي شود

ddr(kAdT(r)dr)+AQ=0 ri<r<roT(ri)=Ti ; T(ro)=To

كه r مختصات شعاعي ، T(r) دما ، k رسانايي گرمايي ، Q حرارت توليدي در واحد سطح ، A=2πrL

مساحت سطح ، L طول استوانه ، ri شعاع دروني و ro شعاع خارجي . شرايط مرزي مشخص كننده دما روي سطح داخلي و خارجي استوانه است.

1- براي Q=0   حل دقيق معادله را بدست آوريد.

2-با استفاده از روش باقيمانده وزني گلركين فرم ضعيف مناسب را دست آوريد.

3-با استفاده از فرم ضعيف بدست آمده در قسمت قبل حل تقريبي مسئله را با فرض معادله ای  به فرم

T(r)=a0+a1r+a2r2 را بدست آوريد. از مقادير عددي زير استفاده كنيد.

ri=1 in , ro=4 in , Ti=4000F , To=1000F , L=100 in ,Q=0 ,k=0.04Btu(h.ft.0F)

4- مسئله را با درنظرگرفتن 6 المان خطي حل كنيد.

5- مسئله را با درنظرگرفتن 3 المان مربعي حل كنيد.

6-مسئله را با تركيب 2 المان خطي و 2 المان مربعي حل كنيد.

جواب ها را با حل دقيق مقايسه كنيد و درصد خطا را در هر قسمت محاسبه كنيد.